智能硬件设计基础上机报告

学院（系）：    求实书院（两人/单人每组）

姓     名：                   学号：

姓     名：                   学号：

成     绩：

一、实验目的和要求

1 掌握通过UART实现与SoC之间的处理原理

二、实验原理和内容

1 安装HiSparkStudio、下载并安装WS63 SDK

该步骤已经在第一次实验中进行完毕，此处不再介绍相关内容。

2 通过UART转串口接收串口数据

UART是计算机与人类进行交互的主要通道，HiSpark EP实践平台通过UART转串口，将UART协议的3.3V电平，转换为USB电平。

相关的硬件已经在硬件电路的原理图中进行了规范，如图所示。

通过该电路，用户可以实现从SoC到计算机串口端的双向的数据的传输，包括：从SoC端向计算机的硬件的传输机制和反向的传输机制。

三、实验步骤与操作方法

1 UART的双向传输实验

通过Type-C口连接硬件开发板，构建传输信号的硬件通道。连接成功后，即可通过该硬件通道实现对开发板上信息的获取工作，接收到开发板上发来的各式信息，如图所示。

双向传输要求的详细说明如下：

(1) 默认，接受全部通过USB-Serial转发出来的信息，并可以通过osal-printf函数向串口增加数据，上述步骤可以在BLINKY基础之上实现。

(2) 增加，增加串口接收功能。主要涉及到如下基本步骤，需要自行完善。

① 设置串口的基本功能

#define   CONFIG_I2C_SCL_MASTER_PIN   15

#define   CONFIG_I2C_SDA_MASTER_PIN   16

#define   CONFIG_I2C_MASTER_PIN_MODE  2

② 设置串口模式

#define UART_BAUDRATE                      115200

#define UART_DATA_BITS                      3

#define UART_STOP_BITS                      1

#define UART_PARITY_BIT                     0

#define UART_TRANSFER_SIZE                 20

#define CONFIG_UART_INT_WAIT_MS           5

#define UART_TASK_DURATION_MS            500

#define UART0_BUS_ID                        0

#define UART0_TXD_PIN                       17

#define UART0_RXD_PIN                       18

#define UART0_PIN_MODE                     1

static uint8_t g_app_uart_rx_buff[UART_TRANSFER_SIZE] = { 0 };

static uint8_t g_app_uart_int_rx_flag = 0;

static uart_buffer_config_t g_app_uart_buffer_config = {

.rx_buffer = g_app_uart_rx_buff,

.rx_buffer_size = UART_TRANSFER_SIZE

};

static void app_uart_init_pin(void) {

uapi_pin_set_mode(CONFIG_I2C_SCL_MASTER_PIN,

CONFIG_I2C_MASTER_PIN_MODE);

uapi_pin_set_mode(CONFIG_I2C_SDA_MASTER_PIN,

CONFIG_I2C_MASTER_PIN_MODE);

uapi_pin_set_mode(UART0_TXD_PIN, UART0_PIN_MODE);

uapi_pin_set_mode(UART0_RXD_PIN, UART0_PIN_MODE);

}

static void app_uart_init_config(void) {

uart_attr_t attr = {

.baud_rate = UART_BAUDRATE,

.data_bits = UART_DATA_BITS,

.stop_bits = UART_STOP_BITS,

.parity = UART_PARITY_BIT

};

uart_pin_config_t pin_config = {

.tx_pin = S_MGPIO0,

.rx_pin = S_MGPIO1,

.cts_pin = PIN_NONE,

.rts_pin = PIN_NONE

};

uapi_uart_init(UART0_BUS_ID, &pin_config, &attr, NULL,

&g_app_uart_buffer_config);

}

③ 设置两个UART的中断，发送中断和接收中断

static void app_uart_read_int_handler(const void *buffer, uint16_t length, bool error) {

unused(error);

if (buffer == NULL || length == 0) {

osal_printk("uart%d int mode transfer illegal data!\r\n",

UART0_BUS_ID);

return;

}

uint8_t *buff = (uint8_t *)buffer;

if (memcpy_s(g_app_uart_rx_buff, length, buff, length) != EOK) {

osal_printk("uart%d int mode data copy fail!\r\n", UART0_BUS_ID);

return;

}

//此处，处理g_app_uart_rx_buff中的数据，自行添加代码段内容

g_app_uart_int_rx_flag = 1;

}

static void app_uart_write_int_handler(const void *buffer, uint32_t length, const void *params) {

unused(params);

uint8_t *buff = (void *)buffer;

for (uint8_t i = 0; i < length; i++) {

osal_printk("uart%d write data[%d] = %d\r\n",

UART0_BUS_ID, i, buff[i]);

}

}

④ 设置主程序内容

void OledTask(void) {

app_uart_init_pin();

app_uart_init_config();

while(1){

if (uapi_uart_register_rx_callback(UART0_BUS_ID,

UART_RX_CONDITION_FULL_OR_SUFFICIENT_DATA_OR_IDLE, 1,

app_uart_read_int_handler) == ERRCODE_SUCC) {

osal_printk("uart%d int mode register receive callback succ!\r\n",

UART0_BUS_ID);

}

while (g_app_uart_int_rx_flag != 1) {

osal_msleep(CONFIG_UART_INT_WAIT_MS);

}

g_app_uart_int_rx_flag = 0;

osal_printk("uart%d int mode send back!\r\n", UART0_BUS_ID);

if (uapi_uart_write_int(UART0_BUS_ID, g_app_uart_rx_buff,

UART_TRANSFER_SIZE, 0,

app_uart_write_int_handler) == ERRCODE_SUCC) {

osal_printk("uart%d int mode send back succ!\r\n",

UART0_BUS_ID);

}

}

}

四、实验结果与分析

1 实验项目“UART的双向传输实验”的运行结果

说明：需要填补进去代码中间需要填补的空白，实现数据的回传功能

五、讨论和建议