智能硬件设计基础上机报告（5）

学院（系）：    求实书院（两人/单人每组）

姓     名：                   学号：

姓     名：                   学号：

成     绩：

一、实验目的和要求

1  外部传感器的信息读取交互

2  定时器的定时原理问题

3  外部RTC的数据写入和读取问题

二、实验原理和内容

1 分析timer demo的执行过程

2 构建一个timer的过程

更多关于定时器的内容，请回顾“P04-智能硬件的时间外设”中的内容

3 构建一个RTC的过程

(1) INS5699的“.h”文件内容如下所示：

#include "pinctrl.h"

#include "common_def.h"

#include "soc_osal.h"

#include "gpio.h"

#include "hal_gpio.h"

#include "app_init.h"

#define INS5699S_ADDR 			0x64

#define INS5699S_REG_SEC 		0x00

#define INS5699S_REG_MIN 		0x01

#define INS5699S_REG_HOUR 		0x02

#define INS5699S_REG_WEEK 	0x03

#define INS5699S_REG_DAY 		0x04

#define INS5699S_REG_MONTH 	0x05

#define INS5699S_REG_YEAR	 0x06

#define INS5699S_REG_CONTROL	 0X0F

typedef struct {

uint8_t sec;

uint8_t min;

uint8_t hour;

uint8_t week;

uint8_t day;

uint8_t month;

uint8_t year;

} ins5699s_time;

ins5699s_time ins5699s_GetTime(void);

void ins5699s_init(void);

void ins5699s_SetTime(ins5699s_time time);

(2) INS5699的“.c”文件的部分内容如下所示：

#include "pinctrl.h"

#include "common_def.h"

#include "soc_osal.h"

#include "gpio.h"

#include "hal_gpio.h"

#include "app_init.h"

#include "ins5699s.h"

#include "i2c.h"

#define I2C_MASTER_BUS_ID 1

void ins5699s_SendREG(uint8_t reg, uint8_t reg_data){

uint8_t buffer[] = {reg, reg_data};

i2c_data_t data = {0};

data.send_buf = buffer;

data.send_len = sizeof(buffer);

errcode_t ret = uapi_i2c_master_write(I2C_MASTER_BUS_ID,

INS5699S_ADDR >> 1, &data);

if (ret != 0) {

printf("INS5699S:I2cWriteREG(%02X) failed, %0X!\n", reg, ret);

return ;

}

}

uint8_t ins5699s_ReadREG(uint8_t reg){

uint8_t send_buffer[] = {reg};

uint8_t read_buffer[1] = {0};

i2c_data_t data = {0};

data.send_buf = send_buffer;

data.send_len = sizeof(send_buffer);

data.receive_buf = read_buffer;

data.receive_len = 1;

errcode_t ret = uapi_i2c_master_writeread(I2C_MASTER_BUS_ID,

INS5699S_ADDR >> 1, &data);

if (ret != 0) {

printf("INS5699S:I2cReadREG(%02X) failed, %0X!\n", reg, ret);

return 0;

}

return data.receive_buf[0];

}

void ins5699s_init(void){

osal_msleep(100);

osal_printk("INS5699S Init SUCC!\r\n");

}

三、实验步骤与操作方法

1 构建一个timer的过程

该Timer的基本要求如下：

(1) 定时器的基本计时周期是1秒钟；

(2) 定时器的中断回调函数的周期是1秒钟，且在回调函数中，涉及到重新开启定时器等基本操作；

(3) 定时器实现时钟功能，能够显示24小时制的时、分、秒；

(4) 可以考虑创建一个新的工程完成上述功能，具体过程会在课程中讲述。

2 INS5699S实验

完成INS5699的两个关键函数，分别是：

(1) ins5699s_time ins5699s_GetTime(void);

(2) void ins5699s_SetTime(ins5699s_time time);

四、实验结果与分析

1 请分析timer demo的运行结果

（请分析系统创建的定时器1、2、3和4的运行方式，另外，timer_entry功能无需分析）

2 构建一个timer的完整代码

（清打印列出所有的关键源码）

3 INS5699S实验的两个关键函数代码及其分析过程

五、讨论和建议