智能硬件设计基础上机报告（7）

学院（系）：    求实书院（两人/单人每组）

姓     名：                   学号：

姓     名：                   学号：

成     绩：

一、实验目的和要求

1  基于系统的工程的创建过程

2  基于TCP/IP的互联网连接机制：AP模式

3  基于TCP/IP的互联网连接机制：Station机制

二、实验原理和内容

1 连接到Wi-Fi的基本要求（Wi-Fi STA）

① SSID：Wi-Fi网络的名字

② 密码：Wi-Fi网络的密码

2 Wi-Fi的接入步骤（Wi-Fi STA）

enum {

WIFI_STA_SAMPLE_INIT = 0,            /* 0:初始态 */

WIFI_STA_SAMPLE_SCANING,          /* 1:扫描中 */

WIFI_STA_SAMPLE_SCAN_DONE,       /* 2:扫描完成 */

WIFI_STA_SAMPLE_FOUND_TARGET,   /* 3:匹配到目标AP */

WIFI_STA_SAMPLE_CONNECTING,     /* 4:连接中 */

WIFI_STA_SAMPLE_CONNECT_DONE,  /* 5:关联成功 */

WIFI_STA_SAMPLE_GET_IP,            /* 6:获取IP */

} wifi_state_enum;

3 Wi-Fi热点的配置信息（Wi-Fi SoftAP）

① td_char ssid[WIFI_MAX_SSID_LEN]：表示Wi-Fi的名字

例如：td_char ssid[WIFI_MAX_SSID_LEN] = "my_softAP";

② td_char pre_shared_key[WIFI_MAX_KEY_LEN]：表示Wi-Fi的密码信息

例如：td_char pre_shared_key[WIFI_MAX_KEY_LEN] = "my_password";

③ td_char ifname[WIFI_IFNAME_MAX_SIZE + 1]：表示Wi-Fi的接口

例如：td_char ifname[WIFI_IFNAME_MAX_SIZE + 1] = "ap0";

④ hapd_conf.security_type：表示网络的加密方式(安全级别)

⑤ hapd_conf.channel_num：表示网络的工作信道

例如：

(td_void)memcpy_s(hapd_conf.ssid, sizeof(hapd_conf.ssid), ssid, sizeof(ssid));

(td_void)memcpy_s(hapd_conf.pre_shared_key,

WIFI_MAX_KEY_LEN, pre_shared_key, WIFI_MAX_KEY_LEN);

hapd_conf.security_type = 3;

hapd_conf.channel_num = 13;

hapd_conf.wifi_psk_type = 0;

⑥ config.beacon_interval：表示Beacon的周期(单位：毫秒)

⑦ config.dtim_period：表示DTIM的周期设置

⑧ config.gi：表示short GI的配置

⑨ config.group_rekey：组播秘钥更新时间设置

⑩ config.protocol_mode：协议类型设置

⑪ config.hidden_ssid_flag：表示是否要隐藏SSID

例如：

config.beacon_interval = 100;

config.dtim_period = 2;

config.gi = 0;

config.group_rekey = 86400;

config.protocol_mode = 4;

config.hidden_ssid_flag = 1;

if (wifi_set_softap_config_advance(&config) != 0) {

return -1;

}

⑫ IP4_ADDR(&st_ipaddr, 192, 168, 43, 1)：表示设置网络IP地址

⑬ IP4_ADDR(&st_netmask, 255, 255, 255, 0)：表示设置网络子网掩码

⑭ IP4_ADDR(&st_gw, 192, 168, 43, 2)：表示设置网络网关

例如：

struct netif *netif_p = TD_NULL;

ip4_addr_t   st_gw;

ip4_addr_t   st_ipaddr;

ip4_addr_t   st_netmask;

IP4_ADDR(&st_ipaddr, 192, 168, 43, 1);

IP4_ADDR(&st_netmask, 255, 255, 255, 0);

IP4_ADDR(&st_gw, 192, 168, 43, 2);

三、实验步骤与操作方法

1 Wi-Fi接入配置实验

在Kconfig页面配置页面中，选择Enable Sample -> Enable the Sample of Wi-Fi -> Support Wi-Fi STA Sample，即可。

按照系统要求，修改如下代码，使Wi-Fi名称和密码能够连接实验室网络，实验室网络配置可通过搜索网络配置获得，或者可以连接至其他网络。若网络配置正确，则可以根据网络状态的变化，在终端中查看到必要的提示信息或自行添加的提示信息。

2 Wi-Fi SoftAP配置实验

在Kconfig页面配置页面中，选择Enable Sample -> Enable the Sample of Wi-Fi -> Support Wi-Fi SoftAP Sample。

四、实验结果与分析

1 请分析sta_sample的运行过程，完成下述状态迁移图

WIFI_NOT_AVALLIABLE

WIFI_STA_SAMPLE_INIT

WIFI_STA_SAMPLE_SCANING

WIFI_STA_SAMPLE_SCAN_DONE

WIFI_STA_SAMPLE_FOUND_TARGET

WIFI_STA_SAMPLE_CONNECTING

WIFI_STA_SAMPLE_CONNECT_DONE

WIFI_STA_SAMPLE_GET_IP

2 尝试对如下内容进行调整，

(1) 更改SSID和密码

(2) 尝试更改如下的参数配置，查看更改的结果

① hapd_conf.channel_num：表示网络的工作信道

② IP4_ADDR(&st_ipaddr, 192, 168, 43, 1)

观察运行结果，并将运行结果描述在下方

五、讨论和建议