1 请分析timer demo的运行结果

timer demo的运行结果如下：

据此对系统创建的定时器1、2、3和4的运行方式的分析：

代码中定义了一个 timer_info_t 结构体，用于存储每个定时器的开始时间、结束时间和延迟时间：

typedef struct timer_info {

uint32_t start_time;

uint32_t end_time;

uint32_t delay_time;

} timer_info_t;

同时，创建了一个包含 4 个 timer_info_t 元素的数组 g_timers_info，并对每个定时器的延迟时间进行了初始化：

static timer_info_t g_timers_info[TIMER_TIMERS_NUM] = {

{0, 0, TIMER1_DELAY_1000US},

{0, 0, TIMER2_DELAY_2000US},

{0, 0, TIMER3_DELAY_3000US},

{0, 0, TIMER4_DELAY_4000US}

};

四个定时器延迟时间分别为 1ms、2ms、3ms 和 4ms。

在 timer_task 函数中，每个定时器的创建和启动过程如下：

for (uint32_t i = 0; i < TIMER_TIMERS_NUM; i++) {

uapi_timer_create(TIMER_INDEX, &timer_index[i]);

g_timers_info[i].start_time = uapi_tcxo_get_ms();

uapi_timer_start(timer_index[i], g_timers_info[i].delay_time, timer_timeout_callback, i);

osal_msleep(TIMER_DELAY_INT);

}

uapi_timer_create：创建一个定时器实例，存储在 timer_index 数组中。

调用 uapi_tcxo_get_ms() 函数获取当前时间，并将其赋值给 g_timers_info[i].start_time。

uapi_timer_start：启动定时器，设置定时器的延迟时间为 g_timers_info[i].delay_time，并指定定时器超时后的回调函数为 timer_timeout_callback，同时将定时器的索引 i 作为参数传递给回调函数。

当某个定时器超时时，调用 timer_timeout_callback 函数：

static void timer_timeout_callback(uintptr_t data)

{

uint32_t timer_index = (uint32_t)data;

g_timers_info[timer_index].end_time = uapi_tcxo_get_ms();

g_timer_int_count++;

}

该函数记录定时器超时的时间，将其赋值给 g_timers_info[timer_index].end_time，并将全局计数器 g_timer_int_count 加 1。

当所有定时器都超时后，依次停止并删除每个定时器：

for (uint32_t i = 0; i < TIMER_TIMERS_NUM; i++) {

uapi_timer_stop(timer_index[i]);

uapi_timer_delete(timer_index[i]);

osal_printk("real time[%d] = %dms  ", i, (g_timers_info[i].end_time -  g_timers_info[i].start_time));

osal_printk("  delay = %dms\r\n", g_timers_info[i].delay_time / TIMER_MS_2_US);

}

最后计算并打印每个定时器的实际运行时间和预期延迟时间，由运行结果知两者是相同的，运行正常

2 构建一个timer的完整代码

//导入的库及相关宏定义：
	#include "timer.h"

#include "tcxo.h"

#include "chip_core_irq.h"

#include "common_def.h"

#include "soc_osal.h"

#include "app_init.h"

#define TIMER_TIMERS_NUM            1

#define TIMER_INDEX                 1

#define TIMER_PRIO                  1

#define TIMER_DELAY_INT             5

#define TIMER1_DELAY_1S             1000000//计时周期1秒钟

#define TIMER_S_2_MS                1000//1000ms转化为1s

#define TIMER_TASK_PRIO             24

#define TIMER_TASK_STACK_SIZE       0x1000

//定义结构体

typedef struct timer_info {

uint32_t start_time;

uint32_t end_time;

uint32_t delay_time;

} timer_info_t;

static timer_info_t g_timers_info[TIMER_TIMERS_NUM] = {

{0, 0, TIMER1_DELAY_1S}

};

timer_handle_t timer_index[TIMER_TIMERS_NUM] = { 0 };

static uint8_t flag;

//定义回调函数

static void timer_timeout_callback(uintptr_t data)

{

uint32_t timer = (uint32_t)data;

g_timers_info[timer].end_time = uapi_tcxo_get_ms();

flag=1;

uapi_timer_start(timer_index[0], g_timers_info[timer].delay_time, timer_timeout_callback, 0);

}

static void *timer_task(const char *arg)

{

unused(arg);

uapi_timer_init();//初始化timer

uapi_timer_adapter(TIMER_INDEX, TIMER_1_IRQN, TIMER_PRIO);

uapi_timer_create(TIMER_INDEX, &timer_index[0]);

g_timers_info[0].start_time = uapi_tcxo_get_ms();

uapi_timer_start(timer_index[0], g_timers_info[0].delay_time, timer_timeout_callback, 0);

while (1) {

if(flag){//触发过中断，打印时间

uint32_t hour,min,sec;

sec=(g_timers_info[0].end_time -  g_timers_info[0].start_time)/TIMER_S_2_MS;//将ms转化s

min=sec/60;

hour=min/60;

min%=60;

sec%=60;

osal_printk("%02d:%02d:%02d\r\n", hour,min,sec);//以时：分：秒的形式打印结果

flag=0;

}

osal_msleep(TIMER_DELAY_INT);

}

return NULL;

}

3 INS5699S实验的两个关键函数代码及其分析过程

ins5699s_time ins5699s_GetTime(void) {

ins5699s_time time;

time.hour = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_HOUR);

time.min = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_MIN);

time.sec = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_SEC);

time.week = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_WEEK);

time.day = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_DAY);

time.month = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_MONTH);

time.year = ins5699s_ReadREG(INS5699S_REG_YEAR);

return time;

}

void ins5699s_SetTime(ins5699s_time time) {

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_HOUR, time.hour);

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_MIN, time.min);

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_SEC, time.sec);

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_WEEK, time.week);

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_DAY, time.day);

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_MONTH, time.month);

ins5699s_SendREG(INS5699S_REG_YEAR, time.year);

}

根据ins5669s.c中内容，得知函数功能

void ins5699s_SendREG(uint8_t reg, uint8_t reg_data)// 向INS5699S设备的指定寄存器reg写入数据data

uint8_t ins5699s_ReadREG(uint8_t reg) // 从INS5699S设备的指定寄存器reg读取数据

因而得知

ins5699s_time ins5699s_GetTime(void)//调用ins5699s_ReadREG函数以获取INS5699S设备的时间

void ins5699s_SetTime(ins5699s_time time)//根据所传入的参数time从而调用ins5699s_SendREG以设置INS5699S设备的时间

再根据ins5669s.h中以下内容：

#define INS5699S_ADDR 			0x64

#define INS5699S_REG_SEC 		0x00

#define INS5699S_REG_MIN 		0x01

#define INS5699S_REG_HOUR 		0x02

#define INS5699S_REG_WEEK 	0x03

#define INS5699S_REG_DAY 		0x04

#define INS5699S_REG_MONTH 	0x05

#define INS5699S_REG_YEAR	 0x06

#define INS5699S_REG_CONTROL	 0X0F

typedef struct {

uint8_t sec;

uint8_t min;

uint8_t hour;

uint8_t week;

uint8_t day;

uint8_t month;

uint8_t year;

} ins5699s_time;

完善ins5699s_GetTime(void)和 ins5699s_SetTime(ins5699s_time time)并且正确向ins5699s_ReadREG函数和ins5699s_SendREG函数传入相应的参数，即可得到关键函数代码。

五、讨论和建议

在涉及更多实验报告外知识时，可以给更多的提示，注意点，易错点等等。

每个项目的要求可以再给明确一些，别太笼统，否则可能不清楚具体要回答什么方面的内容，可能导致答的跑题或者过于啰嗦。