1 构建如下函数的完成的代码

void left_wheel_set(uint16_t CRR, uint16_t limit, bool dir) {

if (CRR > limit){

CRR = limit;

}

uint8_t CRRH = (CRR >> 8) & 0xFF;

uint8_t CRRL = CRR & 0xFF;

uint8_t PWM1CH1[3] = {0xA0, 0x00, 0x00};

uint8_t PWM1CH2[3] = {0x90, CRRH, CRRL};

if (dir) {//顺时针

pwm_writes(PWM1CH1);

pwm_writes(PWM1CH2);

} else {//逆时针

uint8_t temp = PWM1CH1[0];

PWM1CH1[0] = PWM1CH2[0];

PWM1CH2[0] = temp;

pwm_writes(PWM1CH1);

pwm_writes(PWM1CH2);

}

}

void right_wheel_set(uint16_t CRR, uint16_t limit, bool dir) {

if (CRR > limit){

CRR = limit;

}

uint8_t CRRH = (CRR >> 8) & 0xFF;

uint8_t CRRL = CRR & 0xFF;

uint8_t PWM1CH1[3] = {0x70, 0x00, 0x00};

uint8_t PWM1CH2[3] = {0x80, CRRH, CRRL};

if (dir) {//顺时针

pwm_writes(PWM1CH1);

pwm_writes(PWM1CH2);

} else {//逆时针

uint8_t temp = PWM1CH1[0];

PWM1CH1[0] = PWM1CH2[0];

PWM1CH2[0] = temp;

pwm_writes(PWM1CH1);

pwm_writes(PWM1CH2);

}

}

2 基于上述两个函数，分析轮子的运动状态

从轮子在后部的方向去定左轮和右轮

对于设置右轮运动状态的函数left_wheel_set

当dir = true，顺时针旋转：

向 0xA0 发送方向控制指令，数据为 [0x00, 0x00]

向 0x90 发送转速控制指令，数据为 [CRRH, CRRL]

当dir = false，交换两个指令的寄存器地址后发送，逆时针旋转：

向 0x90 发送方向控制指令，数据为 [0x00, 0x00]

向 0xA0 发送转速控制指令，数据为 [CRRH, CRRL]

对于设置左轮运动状态的函数right_wheel_set

当dir = true，顺时针旋转：

向 0x70 发送方向控制指令，数据为 [0x00, 0x00]

向 0x80 发送转速控制指令，数据为 [CRRH, CRRL]

当dir = false，交换两个指令的寄存器地址后发送，逆时针旋转：

向 0x80 发送方向控制指令，数据为 [0x00, 0x00]

向 0x70 发送转速控制指令，数据为 [CRRH, CRRL]